9.pielikums atklāta konkursa

“Par formas tērpu elementu piegādi”

Nr.RPP 2018/2

nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

daļā Nr.8

“Par beisbola tipa cepuru ar atstarojošiem elementiem piegādi”

# Iepirkuma priekšmets – melna beisbola tipa cepure ar atstarojošiem elementiem

| Nr. p.k. | ### Tehniskās prasības: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamata audums: |  |
|  | Melnā krāsā, 50% ± 1% kokvilna, 50% ± 1% poliesters, auduma blīvums 260 ± 5 g/m2, Izturība pret dilšanu – 90000 cikli (LVS EN ISO 12947-2:2001), Gaisa caurlaidība – 85 l/m2 sekundē (LVS EN ISO 9237:2001,100Pa), Izturība pret mitrināšanu – 3 balles (80% ūdens atgrūšana) (LVS EN 24920:2001), Krāsas izturība pret gaismu – 4 (ISO 105-B02:2013, metode 2). Iesniegt auduma atbilstības sertifikātu. |  |
| 2. | Cepures apraksts: (skatīt zīmējumu) |  |
| 2.1. | Beisbola tipa cepure ar cietu, mitruma izturīgu nagu 7,5 ± 0,5 cm, apšūtu ar pamataudumu, iešūta gaismas atstarojoša kante līdz 3mm plata. Cepure sastāv no 5 detaļām. Priekšējā daļā iešuve 7,0 – 7,5 cm gara. |  |
| 2.2. | Mugurdaļas centra izgriezums pusielokā. Izgriezuma apakšmalā ir piešūti savilktņi no pamatauduma- izmēra regulēšanai. Savilktņa platums 2,0 ± 0,2cm. Uz virsējā savilktņa uzšūta gaismu atstarojoša lenta. |  |
| 2.3. | Visas iekšējās vīles apstrādātas ar kokvilnas lenti 1,5 ± 0,1 cm. |  |
| 2.4. | Apakšmala ir apstrādāta ar mīkstu kokvilnas lentu. Zem lentas iestrādāts plāns porolons vai plāns flīss. Cepures priekšdaļa dublēta ar dublieri – formas saglabāšanai. |  |
| 2.5. | Virs naga uz cepures priekšējās daļas uzraksts no pelēka gaismas atstarojoša materiāla: RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA RĪGAS – burtu augstums 1,5 cm (bez garumzīmes), garums 5,5 cm. PAŠVALDĪBAS – burtu augstums 1,0 cm (bez garumzīmēm), garums 8,0 cm. POLICIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 8,0 cm. . Fonts “Arial”, treknrakstā (bold). |  |
| 2.6. | Sānu malās no naga līdz izgriezumam pelēka gaismas atstarojoša lenta 1,5 ± 0,1cm plata. Virs atstarojošās lentas atstarojošs uzraksts POLICIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 8,0 cm. Aizmugurē virs izgriezuma pusielokā uzraksts no atstarojošas lentas divās rindās: PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAŠVALDĪBAS – burtu augstums 1,5cm (bez garumzīmēm), garums 10,0 cm. POLICIJA – burtu augstums 1,5 cm, garums 10,0 cm. Attālums no izgriezuma līdz uzrakstam no 1,0 – 1,5cm. Fonts “Arial”, treknrakstā (bold). |  |
| 2.7. Pretendents iesniedz 1 (vienu) melnas beisbola tipa cepures ar atstarojošiem elementiem paraugu. 3. Pretendents iesniedz auduma paraugu 1x1 m. |  |  |
| 4. | Citas prasības: |  |
| 4.1. | Garantija – vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes parakstīšanas brīža | _______ mēneši |
| 4.2. | Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža | _______ dienas |
| 4.3. | Trūkumu novēršanas termiņš – ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas | _______ darba dienas |

Nodrošinu visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Attēliem ilustratīvs raksturs