TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr | Iekārtas prasības | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video ieraksta serveris (nokomplektēts) | 1 |  |
|  | 3.4 GHz/8MB Cache četrkodolu procesors vai labāks |  |  |
|  | 4GB, DDR3 operatīvā atmiņa vai labāka |  |  |
|  | Matesplate ar Intel Z68 kopni, 3 x PCIe16x, 12 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 4 x SATA 3, 4 x SATA 1/2 vai labāka |  |  |
|  | Sistēmas cietie diski ne sliktāki par 500GB, 64MB Cache, 7200rpm, SATA 3, paredzēti darbam "24/7" RAID 1 spoguļa režīmā |  |  |
|  | Arhīva cieto disku apjoms ne mazāks par 48TB, 64MB Cache, 7200rpm, SATA 3, diski paredzēti darbam "24/7". |  |  |
|  | Ārējs RAID 0,1,10,5,50,6,60 kontrolieris, SAS/SATA 3, PCIe 8x |  |  |
|  | Divi barošanas bloki ne sliktāki par 900W, Hot Swap |  |  |
|  | Klaviatūra un pele ar USB konekciju |  |  |
|  | Rackmount 19” 4U korpuss ar paredzētu cieto disku ventilāciju. Ventilatoriem jābūt ar Hot Swap atbalstu |  |  |
|  | Video kartes atmiņas joslas platums: 128bit, atmiņas apjoms 512MB vai labāka. |  |  |
|  | Iekārtai jānodrošina Ethernet (100/1000Mbit) pieslēgums datortīklam (LAN) iekārtas vadībai un piekļūšanai videoierakstam no attāluma ar iespēju administrēt sistēmu un vienlaicīgi darboties līdz 10 tīkla lietotājiem |  |  |
|  | Iekārtai jānodrošina attēlu arhivācijas iespējas ārējās vai iebūvētās rakstošās iekārtās uz DVD-RW bāzes vai arī uz atmiņas kartēm (USB) |  |  |
|  | Automātiska sistēmas pārstartēšanās, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanās barošanas sprieguma pārtraukšanas gadījumā. Sistēmas pašdiagnostikas funkcijas ar automātisku ziņojumu pārraidi administratoram par sistēmas stāvokli |  |  |
| 2 | Video plūsmas maršrutētājs (nokomplektēts) | 1 |  |
|  | 3.3 GHz/6MB Cache četrkodolu procesors vai labāks |  |  |
|  | 4GB, DDR3 operatīvā atmiņa vai labāka |  |  |
|  | Matesplate ar Intel Z68 kopni, 3 x PCIe16x, 12 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 4 x SATA 3, 4 x SATA 1/2 vai labāka |  |  |
|  | Sistēmas cietais disks ne sliktāks par 500GB, 64MB Cache, 7200rpm, SATA 3, paredzēts darbam "24/7" |  |  |
|  | Barošanas bloks ne sliktāks par 500W, ATX2.3v, 14cm dzesēšanas ventilators |  |  |
|  | Klaviatūra un pele ar USB konekciju |  |  |
|  | Rackmount 19” melns korpuss ar paredzētu cieto disku ventilāciju |  |  |
|  | Video kartes atmiņas joslas platums: 128bit, atmiņas apjoms 512MB vai labāka. |  |  |
|  | Iekārtai jānodrošina Ethernet (100/1000Mbit) pieslēgums datortīklam (LAN) iekārtas vadībai un piekļūšanai videoierakstam no attāluma ar iespēju administrēt sistēmu un vienlaicīgi darboties līdz 10 tīkla lietotājiem |  |  |
|  | Iekārtai jānodrošina attēlu arhivācijas iespējas ārējās vai iebūvētās rakstošās iekārtās uz DVD-RW bāzes vai arī uz atmiņas kartēm (USB) |  |  |
|  | Automātiska sistēmas pārstartēšanās, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanās barošanas sprieguma pārtraukšanas gadījumā. Sistēmas pašdiagnostikas funkcijas ar automātisku ziņojumu pārraidi administratoram par sistēmas stāvokli |  |  |
| 3 | IP video serveris vienam kanālam | 7 |  |
|  | Video kanālu skaits: 1 |  |  |
|  | Kadru skaits sekundē uz kanālu: 25 |  |  |
|  | Video plūsmas izšķirtspēja: 704x576 |  |  |
|  | Video kompresija: MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG |  |  |
|  | Vienlaicīgas M-Jpeg un MPEG4 plūsmas |  |  |
|  | Barošana: 7-20V, max 8W |  |  |
|  | PTZ kontrole kamerām: Pelco Spectra IV, Panasonic WV-CW960 |  |  |
|  | Esošās video novērošanas sistēmas Videonet 8.7 atbalsts |  |  |
| 4 | IP video serveris četriem kanāliem | 6 |  |
|  | Video kanālu skaits: 4 |  |  |
|  | Kadru skaits sekundē uz kanālu: 25 |  |  |
|  | Video plūsmas izšķirtspēja: 704x576 |  |  |
|  | Video kompresija: MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG |  |  |
|  | Vienlaicīgas M-Jpeg un MPEG4 plūsmas |  |  |
|  | Barošana: 7-20V, max 28W |  |  |
|  | PTZ kontrole kamerām: Pelco Spectra IV, Panasonic WV-CW960 |  |  |
|  | Esošās video novērošanas sistēmas Videonet 8.7 atbalsts |  |  |
| 5 | Modulis, kas atļauj veikt video datu maršrutēšanu | 1 |  |
|  | Programmatūras modulis nodrošina pieslēgto kameru maršrutēšanu uz video monitoriem un novērošanas stacijām |  |  |
| 6 | Modulis, kas atļauj pieslēgt vienu IP video serveri novērošanas sistēmai (IP servera licence) | 13 |  |
| 7 | Windows 7 Professional 32bit licence | 2 |  |
| 8 | Montāžas skapja plaukts | 2 |  |
|  | Paredzēts uzstādīšanai 19” montāžas skapī |  |  |
|  | Svars līdz 80kg |  |  |
|  | Dziļums 600-1000mm |  |  |
| 9 | IP video serveru uzstādīšana, konfigurācija | 13 |  |
| 10 | Video servera un maršrutētāja uzstādīšana, pieslēgšana pie esošās video novērošanas sistēmas Videonet 8.7, konfigurācija | 2 |  |

| Citi nosacījumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garantijas termiņš | Garantijas termiņš uzstādītajām video novērošanas sistēmas signāla pārveides un ierakstu iekārtām un veiktajiem darbiem ne mazāks par 2 (diviem) gadiem, sākot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža |  |
| Pasūtījuma izpildes termiņš | Izpildītājs izpilda Pasūtījumu ne vēlāk kā 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. |  |
| Trūkumu novēršanas termiņš | Trūkumu novēršanas termiņš: garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Pasūtījumā konstatēto trūkumu novēršanu, ne vēlāk kā 1(vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas. |  |
| Norēķinu kārtība | Norēķinu kārtība 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. |  |

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)