- 2. pielikums

- iepirkuma nolikumam

“Par munīcijas piegādi”

Nr.RPP 2017/24

# Tehniskā piedāvājuma forma

Iepirkuma priekšmets: Munīcijas piegāde

| Munīcijas (patronu) ražotāja nosaukums | __________________ norāda pretendents |
| --- | --- |
| - Tehniskās prasības munīcijai: |  |
| Patrona – 9x19 mm Para (Luger); |  |
| Patronas atbilst standartiem – C.I.P. (franču valodā Commission internationale pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives) prasībām; |  |
| Lodes svars – ne vairāk kā 115 graini; | _______(graini) |
| 2.Lodes sastāvs: |  |
| 2.1.Apvalks – FMJ (angļu valodā Full Metal Jacket) – lode ir pilnā metāla apvalkā. Lodes apvalka materiāls CuZn (vara un cinka sakausējums) |  |
| 2.2.Pildījums – svins |  |
| 2.3.Kapsele nesatur dzīvsudrabu un tā savienojumus. |  |
| 3.Pielietojamība |  |
| Šaušanai no pistolēm: ČZ 75B; ČZ 75D Compact; Glock 17, 34; Sig Sauer P2022, P2009, P226; Tanfoglio Limited Custom. |  |
| 4.Iepakojums: |  |
| 4.1.Munīcijas daudzums – 50 patronas atrodas vienā kastītē un ir izvietotas plastikāta paliktnī, kas nodrošina, ka patronas ir atdalītas viena no otras (mazais iepakojums); |  |
| 4.2.Munīcijas daudzums – 1000 patronas jeb 20 mazie iepakojumi atrodas vienā rūpnieciskā iepakojumā (oriģināls, nepārfasēts), kam ir jābūt drošam pret iespējamiem transportēšanas un izkraušanas bojājumiem (lielais iepakojums). |  |
| 5.Iepakojuma marķējums |  |
| Uz mazā un lielā iepakojuma ir jābūt munīcijas izgatavotāja (ražotāja) norādītiem ražotāja rekvizītiem un informācijai par: iepakojuma saturu (patronas tipu); munīcijas izgatavošanas datumu; partijas numuru; munīcijas daudzumu iepakojumā. |  |
| 6.Glabāšanas termiņš |  |
| Patrona saglabā izgatavotāja (ražotāja) noteiktās īpašības ne mazāk kā 10 (desmit) gadus no izgatavošanas brīža neatvērtā ražotāja iepakojumā, pie glabāšanas apstākļiem, ka gaisa mitrums nepārsniedz 80% un temperatūras diapazonā no –30°C līdz +60°C. |  |
| 7.Papildus prasības munīcijai |  |
| Munīcija (patronas) ir jauna – ražošanas gads ne vecāks kā 2017. gads un tā nav pārlādēta. | _______(gads) |

8.Piegādes kārtība

Izpildītājs piegādā Pasūtītājam munīcijas partiju Pasūtītāja atrašanās vietā, Lomonosova ielā 12a, Rīgā, Pretendenta finanšu piedāvājuma 1.punktā norādītājā termiņā, bet ne vairāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Munīcijas piegādes pavaddokuments – pavadzīme. Izpildītājs piegādi veic ar savu transportu un darbiniekiem (piegādes izdevumi ir iekļauti munīcijas cenā).

9.Garantija

Ievērojot munīcijas izgatavotāja (ražotāja) noteiktos uzglabāšanas noteikumus, munīcijai jāsaglabā tās kvalitātes un tehniskie parametri 10 (desmit) gadus no munīcijas izgatavošanas.

10.Pretenziju novēršanas kārtība:

10.1 Par katru konstatēto nekvalitatīvo munīcijas vienību (patronu), Pasūtītājs ziņo Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no nekvalitatīvās munīcijas konstatēšanas, uzaicinot Izpildītāju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Izpildītāja pārstāvim, pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, jāierodas Pasūtītāja norādītajā munīcijas atrašanās vietā, akta sastādīšanai. Izpildītāja neierašanās gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Izpildītāja klātbūtnes;

10.2.Ja trīs vai vairākas reizes tiek konstatēta nekvalitatīva munīcija Izpildītājam, ja to pieprasa Pasūtītājs, ir jānomaina visa atlikusī piegādātā munīcija ar kvalitatīvu munīciju ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc munīcijas kvalitātes neatbilstības pēdējā akta sastādīšanas, ja tiek konstatētas zemāk norādītās kļūmes šāviena izdarīšanas brīdī, kam par pamatu ir nekvalitatīva munīcija: - pēc ieroča belžņa uzsitiena pa patronas kapseli nav šāviena; - šaujampulvera degšanas procesā radušais gāzes spiediens nenodrošina pilnu ieroča pusautomātisko darbību (lodes izgrūšanu no stobra un jaunas patronas ievadīšanu stobrā – pilnu aizslēga darba gājienu).

Nodrošinu visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)