- TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

- iepirkuma daļai Nr.2 “Par sieviešu un vīriešu termoveļas iegādi”

Iepirkuma priekšmets – Sieviešu un vīriešu termoveļa, bezvīļu termokrekls un bikses climat control, kombinētai darbībai – aktīvs, pasīvs.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Termoveļu paredzēts valkāt kā pirmo apģērba kārtu, aukstā un mainīgā klimatā. Krekla tehniskās īpašības nodrošina dabīgo klimatkontroli, saglabā ķermeņa virsmu sausu, siltumu ķermenim vēsos un aukstos laika apstākļos, lieliskā gaisa caurlaidība nodrošina ķermeņa virsmu sausu.

Termoveļas komplektā ietilpst plakanvīļu termokrekls (melns vai tumši pelēks, vai abu krāsu kombinācijas trikotāžas auduma krekls, piegriezums - taisna silueta, garām piedurknēm; aizdare priekšpusē ar rāvējslēdzēju) un bikses (skatīt zīmējumus).

Krekla un bikšu materiālu zonējums veidots, lai noteiktās vietās būtu pastiprināta gaisa caurlaidība. Audums ir pieguļošs, tas nepieciešams, lai neveidotos lieks gaisa slānis, kas papildus „jāsilda” ar ķermeni.

| Nr. p.k. | Termoveļai izvirzītās prasības |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Siltā apakšveļa ir 1.kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis ar CE marķējumu. (CE simbols apstiprina, ka: preces projektēšana un izgatavošana atbilst visām ES izvirzītajām prasībām; ir veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras (laboratorijas testi u.c.); ražotājs ir ievērojis savus pienākumus saskaņā ar ES direktīvām). |  |  |
| - 2. | - Pamatmateriāls: - - divpusīgs adījums - iekšpusē termoflīsis, ārpusē poliesters; - - 85% ±5% poliesters; - - 15%±5% spandex vai ekvivalents materiāls; - - virsmas blīvums 220 gr/m2 ± 5gr/m2; - - materiālam nav ķīmiska apstrāde; - - materiāls ir ātri žūstošs; - - materiālam ir antibakteriāla funkcija. |  |  |
| - 3. | - Ventilēšanas materiāls: - - 90% ±5% poliesters; - - 10% ±5% spandex vai ekvivalents materiāls; - - virsmas blīvums 170 gr/m2 ± 5gr/m2; - - materiālam nav ķīmiska apstrāde; - - materiāls ir ātri žūstošs; - - materiālam ir antibakteriāla funkcija. |  |  |
| - 4. | - Krekls: - - ar garām piedurknēm; - - vismaz 3 adatu šuves, kas nodrošina izstrādājuma elastību un vīles plakanumu; - - papildus priekšpusē 14-15cm spirālveida 4mm rāvējslēdzējs (skatīt zīmējumu pielikumā), kuram aizmugurē iestrādāta pamatmateriāla lenta, kura novērš rāvējslēdzēja saskari ar ķermeņa ādu (t.s. „LOCK” sistēma); - Krekla apakšējā mala un piedurkņu gali atšūti ar 2.0±0.2 cm plakanšuvi – vismaz 3 paralēliem diegiem gatavā veidā. Atšuves ir elastīgas. - Krekla apkakle veidota no pamatmateriāla, apkakles platums 2.0±0.2 cm. |  |  |
| - 5. | - Bikses: - - vismaz 3 adatu šuves, kas nodrošina izstrādājuma elastību un vīles plakanumu. - Bikšu jostas platums 2.5±0.5 cm gatavā veidā, josta veidota no atlocītas bikšu pamatnes, josta nošūta ar plakanšuvi vismaz 3 paralēliem diegiem. Jostas daļā elastīga gumija 2.5±0.5 cm. Bikšu gali atšūti ar 2.0±0.2 cm plakanšuvi – vismaz 3 paralēliem diegiem gatavā veidā. Atšuves ir elastīgas. |  |  |
| - 6. | - Ventilēšanas zona atrodas pastiprinātas svīšanas vietās: - Kreklam - no paduses krūšu līmeņa pa ķermeni uz leju līdz krekla apakšai, ventilēšanas materiāla platums no 16-18 cm (L/XL izmēram) - rokām, vismaz apakšdelma apakšējās daļas garumā, ventilēšanas materiāla platums ne mazāk kā 12 cm un ne vairāk kā 15 cm (L/XL izmēram). Biksēm - vienlaidus josla, tā sākas nedaudz zem jostas vietas pa augšstilba ārpusi virzienā uz leju, ielokā virs ikru muskuļiem un beidzās bikšu staras iekšējā vīlē, ventilēšanas materiāla platums augšpusē vismaz 8 cm, bet ne vairāk kā 10 cm, apakšpusē vismaz 16 cm, bet ne vairāk kā 18 cm (L/XL izmēram). |  |  |
| - 7. | - Marķējuma zīmes piešūtas bikšu un krekla iekšpusē sānos. Kreklam izmēra zīme iešūta kakla izgriezuma aizmugurē. - Termoveļa - bikses un krekls iepakots atsevišķi, katrs savā kastītē 15.0cm±1.0 cm x 20.0±1.0 cm x 8.0±1.0 cm, uz kastītes norādot: izmēru, sieviešu vai vīriešu modelis, izstrādājuma ražotāju. |  |  |
| - 8. | - Termoveļu drīkst mazgāt veļasmašīnā. |  |  |
| - 9. | - Termoveļas iepakojumā jābūt pievienotai izstrādājuma lietošanas un kopšanas instrukcijai valsts valodā. |  |  |
| - 10. | - Pieejams sieviešu un vīriešu modelis. |  |  |
| - 11. | Pieejamie izmēri: Sieviešu: S-XXL - Vīriešu.: S-XXXL |  |  |
| - 12. | - Iesniegts 1 (viens) L izmēra vīriešu termoveļas komplekta paraugs (bikses un krekls). |  |  |
| - 13. | - Iesniegts ražotāja auduma tehniskais raksturojums. |  |  |
| - 14. | - Norēķinu kartība: 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces, rēķina un pavadzīmes saņemšanas brīža. |  |  |
| - 15. | - Garantija –2 (divi) gadi. |  |  |
| - 16. | - Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | - _________ dienas |
| - 17. | - Trūkumu novēršanas termiņš – 5 (piecu) dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas brīža. |  |  |
|  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS |  |  |
| - Preces nosaukums |  | - Pretendenta piedāvājums |  |
| 1 (viena) termoveļas komplekta cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs). |  | - ______ EUR |  |

Nodrošinu visas Tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)