- 2.pielikums - iepirkuma instrukcijai

“Par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi”

Nr.RPP 2016/11

- Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

### Iepirkuma priekšmets – 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegāde

| Nr. p/k | Piepūšamā tipa laivai izvirzītās tehniskās prasības |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piepūšamā tipa laiva (paredzēta patrulēšanas un zvejniecības makšķerēšanas kontrolei) (jauna, nelietota, ražota ne vēlāk kā 2015.gadā), atbilstoši ISO 6185-3:2014 ES standartam. |  |  |  |  | Marka ___________ Modelis __________ Gads ____________ |  |  |  |
|  | Garantija - ne mazāk kā 24 (mēneši) |  |  |  |  | ___________ mēneši |  |  |  |
|  | Laivas garums no 5800 (mm) līdz 6500 (mm) |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  | Laivas ārējais platums no 2200 (mm) līdz 2500 (mm). |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  | Laivas svars bez dzinēja – ne mazāk kā 400 (kg). |  |  |  |  | kg |  |  |  |
|  | Balona diametrs - ne mazāk kā 500 (mm). |  |  |  |  | mm |  |  |  |
|  | Laivas ķīlis V-veida, vienlaidus armēts polimērs - stiklplasts, ūdens un sala izturīgs. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpusa konstrukcija – stikla šķiedras korpuss iekšpusē pildīts ar poliuretāna (PU) slēgtas šūnas putām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ķīļa aizsargs – visā ķīļa garumā nerūsējošā tērauda stīpa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpusa un balona krāsa - tumši pelēka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balona pārklājums - melnas krāsas pretslīdošs grubuļainas virsmas materiāls uz laivu balona augšējās virsmas visā garumā. Joslas platums 30 (cm). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peldspējas nodrošināšanas kameru skaits - ne mazāk par 5 kamerām |  |  |  |  |  |  |  | _______ kameras |
|  | Balona materiāls – PVC (polivilhlorīda) audums, svars - ne mazāk kā 1450 (g/m2) |  |  |  |  |  |  |  | __________ g/m2 |
|  | Balona materiāla izturība-nodilumizturīgs, noturīgs pret ultravioleta stariem, sāļu ūdeni, karstumu, aukstumu, degvielu un eļļām. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balona darba spiediens - ne mazāk par 240 (mb) |  |  |  |  |  |  |  | mb |
|  | Iekausēti uzraksti uz abiem bortiem “Pašvaldības policija” (baltā krāsā), kā arī laivas reģistrācijas numurs (baltā krāsā), atbilstoši Latvijas standartam LVS 63:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celtspēja - ne mazāk kā 1000 (kg) |  |  |  |  |  |  |  | kg |
|  | Pasažieru skaits - ne mazāk par 9 personām |  |  |  |  |  |  |  | _______ personas |
|  | Laivas konstrukcijai jāatbilst pieļaujamā dzinēja jaudai, kādu ir paredzējis (noteicis) laivas ražotājs (ne mazāk kā 65 kW/90 Zs, bet ne vairāk kā 88 kW/120 Zs). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laivas konstrukcijai jāatbilst pieļaujamā dzinēja svaram, kādu ir paredzējis (noteicis) laivas ražotājs (ne mazāk kā 155 kg, bet ne vairāk kā 170 kg). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laivas trancis konstruktīvi paredzams dzinējam ar kājas garumu –„L” no 508 (mm) līdz 530 (mm). |  |  |  |  |  |  | _________ mm |  |
|  | Jūras spējas kategorija - C (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.201 “Noteikumi par atpūtas kuģu drošību” noteiktām prasībībām) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošās tērauda arka uzstādīta uz laivas aizmugurējās daļas pie tranča. Nerūsējošās tērauda arkas cauruļu skaits ir 2 gab. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerūsējošās tērauda arkas minimālais caurules diametrs ir ne mazāks par 38 (mm). |  |  |  | ____________ mm |  |  |  |  |
|  | Speciālā gaismas iekārta zilā krāsā, LED diožu tipa 3600 , kura ir uzstādīta uz nerūsējošās tērauda arkas vidus daļā. Bākuguņu platums no 350 (mm) līdz 550 (mm), augstums ne lielāks par 60 (mm). |  |  |  | Platums ______ mm Augstums _____ mm Ražotājs __________ Modelis __________ |  |  |  |  |
|  | Speciālā skaņas iekārta, vadības bloks ar mikrofonu un skaļruni (jauda 100W), kas uzstādīta centrālajā konsolē (jābūt pasargātam pret mitruma iedarbību). |  |  |  | Ražotājs __________ Modelis __________ |  |  |  |  |
|  | Elektroinstalācija – masas slēdzis, akumulators, slēdžu panelis, 12V ligzda (1 gab.), drošinātāji, komutācijas vadi, navigācijas ugunis, akumulatora klemmes u.c. elektroinstalācijas montāžas elementi, atbilstoši ISO 10133:2012 ES noteiktajam standartam. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laivas aprīkojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1. Airi ar stiprinājuma vietām (iestrādāti laivas iekšpusē) 28.2. Gaisa pumpis (sūknis) ar manometru 28.3. Priekšējais bagāžas nodalījums ar atslēgu - Vilkšanas U-skrūve - priekšējā - Vilkšanas U-skrūve – aizmugurējā - Vilkšanas D-skrūve - Drenāžas noteka ar korķi vai aizbīdni - Enkura virves fiksators - Rokturi (melnā krāsā) laivas ārējā malā virs ūdens līnijas - Turēšanās virve – laivas iekšējā malā - Centrālā konsole ar integrētu 3-4vietīgu ”Sport” vai “Jockey” tipa krēslu, vējstiklu un metāla rāmi - Stūres iekārta ar trosi, reduktoru un stūri - Remonta komplekts (caurumu aizlīmēšanai balonā) - Vadības troses dzinējam - Degvielas filtrs/ūdens atdalītājs - Ūdensdrošs konsoles pārklājs - Degvielas plūsmas skaitītājs - Nerūsējošā tērauda arka |  |  |  |  |  | 2 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 2 gab. 2 gab. 1 gab. 1 gab. 8 gab. pa perimetru 1 komplekts 1 gab. 1 gab. 2 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. |  |  |
| Piekaramajam laivu dzinējam izvirzītās tehniskās prasības |  |  |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| 29. | Piekaramais laivu dzinējs (jauns, nelietots, ražots ne vēlāk kā 2015.gadā). |  |  |  |  |  | Marka __________ Modelis _________ Gads ____________ |  |  |
| 30. | Garantija - ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |  |  | __________ mēneši |  |  |
| 31. | Specifika: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.1. 4-taktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.2. elektroniskā degvielas iesmidzināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.3. eļļošana - eļļas karteris |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.4. elektriskais starteris |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.5. distances vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.6. ātruma (pārnesuma) pārslēgšanas stāvokļi - uz priekšu – neitrālais - atpakaļgaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.7. ūdens dzesēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.8. avārijas izslēgšanas poga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.9. tālvadības pults |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Dzinējs: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.1. 4 (četru) cilindru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.2. hidrauliskā ar elektropiedziņu dzinēja pēdas pacelšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.3. cilindru (darba) tilpums - ne mazāk kā 1490 (cm3) |  |  | cm3 |  |  |  |  |  |
|  | 32.4. maksimālā jauda - ne mazāk kā 65 kW /90 Zs un ne vairāk kā 88 kW/120 Zs |  |  | kW Zs |  |  |  |  |  |
|  | 32.5. spriegums, ģenerators - ne mazāk kā 12(V) |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | 32.6. dzinēja svars bez laivas - ne mazāk kā 155 (kg), bet ne vairāk kā 170 (kg) |  |  | kg |  |  |  |  |  |
|  | 32.7. dzinēja kājas garums –„L” no 508 (mm) līdz 530 (mm) |  |  | ______________ mm |  |  |  |  |  |
| 33. | Degviela: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.1. bezsvina benzīns, oktānskaitlis 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Papildus aprīkojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.1. ar dzinējā un reduktorā uzpildītu eļļu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.2. degvielas tvertne ar pievadu – ne mazāk, kā 25(L) |  | __________ litri |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.3. dzenskrūve (paredzēta RIB tipa laivai ar garumu no 5800mm līdz 6500mm, svaru ne mazāk, kā 900 kg) piedziņai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Komplektācija: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.1. instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.2. ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.3. garantijas grāmata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Citas prasības: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.1. laivai un laivas dzinējam jābūt reģistrētiem VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk-CSDD) uz Rīgas pašvaldības policijas vārda, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, iekļauti cenā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.2. defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laikā tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos, kuri atrodas Rīgā ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Piegādes termiņš un kārtība– Izpildītājam laiva ar uzstādītu piekaramo dzinēju pilnā aprīkojumā ir jāpiegādā Pāvu ielā 16, Rīgā, ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | __________ dienas |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Kopējā 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādīto 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju cena EUR bez PVN | __________ EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces un pavadzīmes saņemšanas.

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītās prasības:

____________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)