9.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

„Par formas tērpa elementu  iegādi”

Nr.RPP 2017/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS DAĻAI NR. 8

Taktisko apmācību kombinezons

| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums | Tehniskās specifikācijas prasības |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Materiāls | Melnas krāsas audums: Blīvums: 215 g/m² +/-5% Sastāvs: kokvilna :35% - 40%, poliesters 65% - 60%. Aušanas veids ISO 3572: 1976 — K 2/1 S Stiepes stiprība - šķēru virzienā ir ne mazāka kā 100 daN, audu virzienā ir ne mazāk kā 50 daN Izmēru stabilitāte: ISO 5077, ISO 15797 - mazgāšana un izgriešana centrifūgā šķēru virzienā ir ne vairāk kā +/-2%, audu virzienā ir ne vairāk kā +/-2% Izstrādājuma virsmas pūkošanās un velšanās ISO 12945-2 - ne vairāk kā 4 Impregnēts un ūdens atgrūdošs audums (рārklāts ar teflonu (vai ekvivalentu). |  |
| 2 |  | Kombinezona konstrukcija un funkcialitāte | Kombinezona priekšpusē aizdare ar divpusēju melnas krāsas izturīgu rāvējslēdzēju 7mm. Josta ar gumijām aizmugurējā daļā, 7-8 siksnas cilpām. Siksnas cilpas izmēri – 6,5 cm x 1,0 cm ± 0,1 cm. |  |
|  |  |  | Rāvējslēdzēja garums ir no kakla vietas līdz kājai. |  |
|  |  |  | Pleca padrēbe konstruēta, lai optimāli samazinātu slodzi, kas saistīta ar taktiskās vestes un citu siksnu berzēšanos. |  |
|  |  |  | Apkaklē iestrādāta kapuce, kuru noslēdz ar rāvējslēdzēju. |  |
|  |  |  | Piedurkņu manšetes regulējamas ar rāvējslēdzēju un gumijas auklu. |  |
|  |  |  | Uz kombinezona krūšu augšējās daļas uzšūtas divas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari (rāvējslēdzēji uzšūti vertikālā stāvoklī uz kabatas ārējās malas (vestes nēsāšanai)). |  |
|  |  |  | Kombinezona priekšdaļā bikšu daļā divas iegrieztas slīpas kabatas. |  |
|  |  |  | Uz ceļiem un elkoņiem kabatas, kas aiztaisāmas ar līplenti, ceļu un elkoņu aizsargiem. |  |
|  |  |  | Bikšu starās (zem ceļa) piestiprināta odere ar gumijas stiprinājumu apakšējā daļā. |  |
|  |  |  | Bikšu daļas galu aizdares platums regulējams ar gumijas auklu. |  |
|  |  |  | Mugurpuses apakšējā daļā zem jostas vietas ir pusloka rāvējslēdzējs. |  |
|  |  |  | Kombinezoni tiks šūti individuāli noņemot mērus. |  |
|  | Citas prasības |  |  |  |
| 1 | Garantija - 2 gadi. |  |  |  |
| 2 | Pretendents iesniedz kombinezona paraugu. |  |  |  |
| 3 | Iesniedzams ražotāja Auduma tehniskais raksturojums un auduma paraugs 1m x1m. |  |  |  |
| 4 | Preces piegādes termiņš – Izpildītājam jāpiegādā Prece 30 (trīsdesmit) dienu laikā no mēru noņemšanas dienas. |  |  |  |
| 5 | Trūkumu novēršanas termiņš – 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas |  |  |  |
| 6 | 1 (viena) kombinezona cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs). |  |  | ____EUR bez PVN |

Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)